防水铸铝PAR灯

使用说明书

- LED par - 543

目  录

目录……………………………………………………………………………….………………………………………………………2

1.产品简介………………………………………………………………………………………………………………………………..3

2.安全信息…………………………………………………………………………………………….…………….……………..…….4

2.1防止高温

2.2防止掉落

2.3防止紫外线

2.4防止电击

2.5防止高温起火

3.随机配件…………………………………………………………………………………………………….……………….……….…4

4.安装信息……………………………………………………………………………………………………………………..……….…4

4.1设备电源选择

4.2设备连接标准

5操作和控制方法…………………………………………………………………………………………………….…………….…6

5.1图解部分介绍

5.2控制面板菜单功能

6.DMX协议的控制通道介绍……………………………………………………………………………..…..…….……….…. 7

6.1 DMX512通道说明

6. DMX512通道说明

7．功能特点…………………………………………………………………………………………………….…………….…….… 7

8．灯具的清洁及维护…………………………………………………………..………………..…..………….…..…………..7

9. 常见故障…………………………………………….……………………………………………..…..………….…...…………..8

简介

感谢您选择这款LED par - 543 PAR灯。我们优质的产品及完善的服务一定会让你感到满意。为了你的使用安全，为了使本灯具的功能得到更好的发挥，请你在安装操作之前仔细阅读

本产品采用全铝合金外壳,外观结构秀气大方，具有国际先进电子控制技术和出色的人性化工业设计，光源采用54 颗3W 高亮度暖白LED 组成,通过精心排列设计,光线混合均匀,色彩纯正。LED 通过内置微处理器控制，采用高精度的恒流控制模式，可实现独立 0-255级亮度调节，频闪等功能，可变频闪、电动调光效果。采用超宽电压设计，其电压范围为100V—240V之间，再不用担心因电压不足而导致的诸多问题。这款防水铸铝PAR灯，具有响应速度快，抗震、耐冲击高、散热好、防护等级高、使用寿命长（LED 的使用寿命在10 万小时以上）无辐射、高效节能、低能耗、防水等级达IP65，是真正的绿色产品；完全符合CCC 标准与CE 标准, 接受国际标准DMX512 信号。应用场合广泛，安装简单；可用于大型固定舞台的照明、背景染色，大型文艺演出、临时舞台演出、电视台、专业剧院、歌舞厅、酒吧、小型文艺演出等。

2.安全信息

警告

收到灯具后,请拆封检查是否有因运输而导致的损坏。如出现运输而导致的损坏，请不要使用此灯具，并尽快与经销商或制造商联系。

本产品防护等级达IP65。

使用这种产品应注意：火、热、电冲击，紫外线辐射，在通电或安装使用前先要阅读说明书。遵循操作安全防范方法并注意说明书及设备上的警示标语。

2.1防止高温

灯具在正常工作时,其环境温度不可超过45 摄氏度。

当环境温度超过45℃时请马上停止使用设备。

2.2防止掉落

在拆包或搬运时,请不要一个人单独搬运设备。

悬挂灯具时，必须验证设施要能承受灯具至少10 倍以上的重量。

在安装前必需要验证所有盖子及安装硬件足够牢固无其它损伤，并使用安全保险绳作为辅助安全方式，固定在其它设施上。

安装或拆卸设备时，要使滑轮低于工作位置。

2.3预防紫外线

禁止直视亮着的灯珠以免强光和紫外线伤害眼睛；

2.4防止电击

进行电气连接的人员必须有相应的资格才可以进行操作；

在安装前,请确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电源的电压且要有过载和漏电保护；

每一台灯具必须正确接地,并按照相关标准进行电气安装；

2.5防止高温起火

请不要将灯具直接安装在普通可燃烧物质表面上；

设备安装必须远离易燃易爆物品；

使用设备应在1 米之外范围投射物体,避免近距离投射物体；

3.随机配件

一条 DMX512信号线、一条电源线；

本操作说明书。

请注意核对以上附件是否齐全，并仔细检查确认灯具有没有在运输的过程中遭到损坏。如出现运输而

导致的故障，请立即与贵地的经销商联系。

注意：

1.安装前必须验证索具装备夹没有损坏，并能承受至少设备的10倍重量，验证建筑物能承受至少设备、夹具电缆附属设备总重量的10倍重量；

2.用M8 的螺钉和螺母锁紧。

3.安装能承受10倍设备重量的安全保险绳，附属端的设备要配合夹具。

4.验证设备1 米内没有易燃物或附近其它易燃物。

4、安装信息

4.1设备电源

1.本款LED par - 5403 PAR灯具有超宽电压功能，基本不受市电波动影响。

电压：100V—240V

频率：50Hz—60Hz

2电源连接

连接电源的人员必须有相应的资格方可进行操作；必须确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电压电流，且必须有过载和漏电保护功能。

注意：直接把设备接到电源上，不要连到硅箱调色系统上，否则会损坏设备。必须配备符合标准的 3 芯插头插座，按表中所列的标志正确接入电源，黄/绿双色线可靠接地，若你还有安装疑问，可和有资历的电工商量。

| 电源线颜色 | 棕色 | 兰色 | 黄绿双色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 插头 | 火线 | 零线 | 地线 |
| 标志 | L | N |  |

4.2设备连接标准

灯具与控制以及灯具与灯具之间的连接必须使用直径不小于0.5㎜的两芯带屏蔽导线。请用3芯（随机附带）或五芯XLR插头/座连接灯具的DMX512输出/入口。XLR插头/座与导线之间的连接如图中的列表所示，必须注意的是，连接时XLR插头/座的三芯或五芯不能与外壳相接触以及芯与芯之间亦不能相接触。除了上图中列表所示的连接方式外，XLR插头/座与XLR控制线不能以任何其他方式连接。

使用XLR-XLR控制线从控制器的DMX OUT输出口连接到第一台机的DMX IN输入口，并从第一台机的DMX OUT输出口连接到第二台从机的DMX IN输入口，依此类推，直至将所有的从机连接[完毕，然后将回路插连接到最后一台灯具的信号输出口，即可完成控制器模式的连接。注意！不要超载连接，在一个连续连接中最多可接32个装置。

2

3

1.信息

1.DMX地址设置

按
进入

零

零信息

DMX输出

DMX输入

3

1

2

DMX 512

插孔作用

- 接地

- 信号-

- 信号+

DMX回路插

在“控制器模式”下，最后一台灯具的DMX输出口须连接DMX回路插，此回路插在“Canon（卡侬）”插头的2针与3针之间联接了1个120Ω（OHM）左右的电阻（如下图所示）。将此回路插插在最后一台灯具的输出口上，可有效地避免DMX512信号在传输过程中产生的噪音及反射现象。

2

1

DMX回路插联接

在XLR插头的2针和3针之间联接

一个120Ω（OHM）的电阻，并将其插在最后一台灯具的DMX

输出插座上。

3

5操作和控制方法

5.1图解部分：

E

A．MENU

B．UP

C．DOWN

D．ENTER

E．LED显示窗

A       B       C       D

操作说明：按功能键A会循环出八种不同的功能效果，数码管前两位数字代表当前所处的功能（参照功能表）。后两位数字代表该种功能所处的.地址码.或速度、的参数。按B或C键即可修改其参数值。按D键确认即可。

注意：LED par - 5403 PAR灯在没有控制设备的情况下可以用本机控制面板控制，但在有主控设备的情况下设备控制面板应进入控制信号选择菜单，以避免与本机控制程序冲突。

5.2控制面板菜单功能（所有的功能按选定后再按D键确认即可）

| 序号 | 显示 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D001 | 八通道地址码，（001—512） B、C键加减地址码数值 |
| 2 | CC01 | 七彩跳变，（01-99） B、C键修改跳变速度 |
| 3 | CP01 | 七彩渐变（01-99） B、C键修改渐变速度 |
| 4 | DE01 | 七彩脉变（01-99） B、C键修改脉变速度 |
| 5 | BE01 | 七彩声控（01-04） B、C键修改声控效果， |
| 6 | R220 | 红色选色（000-255） B、C键修改选色 |
| 7 | G220 | 绿色选色（000-255） B、C键修改选色 |
| 8 | B220 | 蓝色选色（000-255） B、C键修改选色 |
| 9 | 0220 | 白色选色（000-255） B、C键修改选色 |

6.DMX协议的控制通道介绍

6.1  DMX512通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 总调光 | R、G、B、W总调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | 总频闪 | R、G、B、W总频闪，由慢到快 |
| 第3通道 | 功能选择 | 0—50：DMX八通道控制；51－－100：跳变；101—150：渐变；151—200：脉变；201—255：声控 |
| 第4通道 | 功能速度 | 功能速度，由慢到快 |
| 第5通道 | R调光 | R调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第6通道 | G调光 | G调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第7通道 | B调光 | B调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第8通道 | W调光 | W调光，线性调光，由暗到亮 |

7．功能特点：

操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。

技术参数

品名：LED防水铸铝帕灯
功率：200w

保险：2A
光源：54颗3W高亮度LED

LED 角度：25度-45度(可以选择）
光源寿命：6-10万小时
控制：DMX512（数码显示），主从控制，自走，声控
通道：8通道

8．灯具的清洁及维护

维护保养灯具时必须考虑以下因素：

（1）安装灯具的所有螺丝必须都可靠地拧紧,并检查更换被腐蚀的螺丝。

（2）确保灯具机身，镜头及安装支架（包括天花板、吊架）没有任何的变形。

（3）电源线是否有损坏，绝缘层是否有磨损。

更深一层的维护保养工作必须由相关的专业人员执行。进一步解决灯具的任何安全问题。

警告： 在进行灯具维护、清洁前，必须先切断电源。

为保证灯具可靠地使用，延长灯具的使用寿命，建议经常对灯具进行清洁。

每一个月须由认可的电气工程师对灯具作详细的电气检查，确保各部分的电路接触良好，避免电路

接触不良导致过热，发生不必要的意外。

请用湿润的软布擦拭灯具外壳，一般的玻璃清洁产品即可，切勿使用酒精等有机溶剂。

灯具内部没有使用者可自行维修的装置，请不要自行打开灯具进行维修。请将维修保养工作交给经认

可的相关服务技术人员执行。

随机附着的设备，没有附带灯具内部所需的其它部件的后备更换件，如若有需要，请与当地的经销商

联系。

9.常见故障

1.光线显的暗淡

A.检查光学部件是否干净。

C.灯体表面积有灰尘，应该定期对灯体及各部件进行清洁保养。

2.通讯不受控制

A.通讯线连接错误或虚焊、松动、断路。

B.地址码设置不对。

C.PCB板通讯IC被高压击穿。

D.通讯线路过长，信号衰减太大，可串接信号放大器和在最后一台电脑灯卡侬的“2”、“3”脚并接一个1W/120欧终端电阻。

E.周边设备信号干扰或电压影响。

F.控制设备损坏或信号不兼容。

3.虽然发光，但是LED灯不接受控制器的指令

A.启动时必须设置正确地址，并保持地址菜单才可受控。

A.检查数字起动地址及检查通讯控制线路的连接情况。

B.启动时，电压高而导致通讯芯片和晶振烧坏。

4.电脑灯不能启动

A.灯具在长途运输过程中因震动而导致接触不良，检查电脑板上的保险丝。